VBIOS Güncelleme Aracı İşletim Prosedürü

İşleme Başlamadan Önce Önemli Uyarılar

Aracı çalıştırmadan önce tüm uyarıları dikkatlice okuyun:

- AC adaptörü (şarj cihazı) tüm işlem boyunca bağlı olmalıdır.

- Aracı başlatmadan önce GPU Görüntü Modu "Hybrid Mode" olarak ayarlanmalıdır.

- "Start" butonuna tıklamadan önce tüm antivirüs yazılımlarını devre dışı bırakın.

- Aracı çalıştırmadan önce Windows açıldıktan sonra en az 1 dakika bekleyin.

- Başarılı bir güncellemeden sonra sistem otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

### ADIM 1: Ön Koşulları Doğrulayın

- VBIOS_Update_Tool.exe dosyasını çalıştırın (otomatik olarak yönetici yetkisi isteyecektir). Araç şu koşulları kontrol eder:

| Koşul | Beklenen Sonuç |
| --- | --- |
| GPU Cihaz Kimliği desteklenen bir modelle eşleşiyor mu? | Pass (Geçti) |
| Mevcut VBIOS sürümü güncelleme için uygun mu? | Pass (Geçti) |
| GPU Görüntü Modu "Hybrid" mi? | Pass (Geçti) |
| AC adaptörü bağlı mı? | Pass (Geçti) |

- Eğer tüm satırlar "Pass" ise, "Start" butonu aktifleşir. Adım 2'ye geçin.

- İlk satır "Fail" (Hata) gösteriyorsa, güncelleme yapmanıza gerek yoktur.

- Diğer satırlarda hata varsa, sorunu giderip aracı yeniden başlatın.

ADIM 2: Antivirüs Yazılımını Devre Dışı Bırakın

"Start" butonuna tıklamadan önce sistemdeki tüm antivirüs veya koruma yazılımlarını manuel olarak kapatın.

- Neden: Aktif antivirüs yazılımları nvflash.exe dosyasını engelleyebilir, bu da güncellemenin başarısız olmasına veya VBIOS'un bozulmasına neden olabilir.

- Yazılımı ancak sistem tamamen yeniden başladıktan sonra tekrar açın.

ADIM 3: VBIOS Güncellemesini Başlatın

- Start butonuna tıklayın. Antivirüsün kapalı olduğunu onaylamanızı isteyen bir uyarı penceresi çıkacaktır. OK diyerek devam edin.

- Karşınıza siyah bir komut ekranı (cmd.exe) gelebilir. Devam etmek için klavyeden 'y' tuşuna basın.

- Güncelleme sırasında bir ilerleme çubuğu görünecektir.

- İşlem bittiğinde sistem otomatik olarak yeniden başlar.

⚠️ ÖNEMLİ: Güncelleme sırasında (yaklaşık 1-2 dakika sürer) komut penceresinin içine tıklamayın. Eğer pencere donmuş gibi görünürse, pencerenin üst çubuğuna tıklayıp Enter tuşuna basın.

ADIM 4: Tamamlanmayı Doğrulayın

Sistem yeniden açıldıktan sonra Windows'un ve NVIDIA sürücüsünün tam yüklenmesini bekleyin. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve NVIDIA ekran bağdaştırıcısında herhangi bir ünlem işareti (!) olmadığını kontrol edin.

Sorun Giderme

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Start butonu gri (tıklanamıyor) | Ön koşullardan biri başarısız olmuştur. Satırları kontrol edip düzeltin. |
| GPU Tipi / VBIOS kontrolü hatası | Mevcut sürüm uygun değil veya GPU desteklenmiyor. Destekle iletişime geçin. |
| Hybrid Mode hatası | Kontrol merkezinden GPU modunu Hybrid'e alın ve aracı yeniden başlatın. |
| AC güç hatası | Şarj aletini takın ve aracı yeniden başlatın. |
| Konsol hemen kapanıyor | Antivirüs engelliyor olabilir. Tamamen kapatıp tekrar deneyin. |
| Güncelleme hatası / Yeniden başlamıyor | Sistemi manuel olarak yeniden başlatın ve 1. adımdan tekrar deneyin. |